1. ------IND- 2014 0326 FIN HR- ------ 20140715 --- --- PROJET

Proizvodi za sigurnost krova - krovni uređaji za učvršćivanje, krovne ljestve, pregrade za snijeg i vodoravna sigurnosna ograda za krovove

Sadržaj

1.	Područje primjene	2

2.	Opis proizvoda	2

3.	Zahtjevi za proizvod	2

4.	Procjena i provjera stalnosti učinkovitosti	5

4.1.	Pregled izvornih podataka	5

4.2.	Tipsko ispitivanje i razvrstavanje	5

4.3.	Inicijalni pregled interne kontrole kvalitete	5

5.	Kontinuirana kontrola kvalitete	6

5.1.	Interna kontrola kvalitete proizvođača	6

5.2.	Vanjska kontrola kvalitete proizvodnje	6

5.3.	Izvještavanje	6

6.	Označavanje proizvoda	6

7.	Informacije koje je potrebno navesti u certifikatu o provjeri	6

8.	Valjanost i ukidanje certifikata o provjeri	6

# Područje primjene

Ova se načela procjene za certifikate o provjeri primjenjuju na proizvode za sigurnost krova, koji uključuju krovne uređaje za učvršćivanje, krovne ljestve, vodoravne sigurnosne ograde za krovove i pregrade za snijeg.

U postupku procjene potrebno je poštivanje sljedećih normi:

SS 831335 Pregrade za snijeg

EN 795 Krovni uređaji za učvršćivanje

EN 12951 Trajno pričvršćene krovne ljestve

EN 795 Osobna oprema za zaštitu od pada

RT 85- 11132 Osobna oprema za zaštitu od pada za krovove

Uporaba oznaka certifikata o provjeri zahtijeva sljedeće mjere: tipsko ispitivanje i procjenu rezultata, inicijalni pregled proizvođačevog sustava za osiguranje kvalitete i proizvodnju, proizvođačevo kontinuirano osiguranje kvalitete kao i vanjski nadzor od strane tijela koje je odobrilo Ministarstvo okoliša.

Oznake certifikata o provjeri mogu se staviti na proizvode i nositelj certifikata o provjeri slaže se s općim smjernicama vezanim uz certifikate o provjeri i zahtjevima koji su navedeni u ovoj smjernici.

# Opis proizvoda

Proizvodi su izrađeni od pocinčanog ili pocinčanog i obojanog čelika.

# Zahtjevi za proizvod

Zahtjevi navedeni u tablicama 1., 2., 3. i 4. primjenjuju se na proizvod za koji se traži certifikat o provjeri.

Tablica 1. Zahtjevi za pregrade za snijeg

| Svojstvo | Metoda | Jedinica | Zahtjev | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Minimalna visina | RT 85-11132 | mm | Potrebno odrediti |  |
| Kape | RT 85-11132 |  | Potrebno je fiksirati spojeve kapa | Potrebno je ispuniti zahtjeve |
| Otpornost na statičko opterećenje | SS 83 13 35 | kN | Mogućnost podnošenja 1,5 kN vršnog opterećenja i 5 kN opterećenja u smjeru nagiba krovnog panela. Otklon manji od 20 mm i trajni otklon manji od 5 mm. | Potrebno je ispuniti zahtjeve |
| Otpornost na koroziju | EN ISO 12944-6 ISO 6270 | - | Razred čvrstoće srednji C3 | Potrebno je ispuniti zahtjeve |

Tablica 2. Zahtjevi za krovne ljestve

| Svojstvo | Metoda ispitivanja | Jedinica | Zahtjev | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimenzije | EN 12951: 2002 točka 5.2. (djelomično) RT 85-11132 | mm | Minimalna širina prečki (L) 400 Razmak između prečki 300 mm Promjer prečki ≥ 25 i ≤ 40 Udaljenost između prečki i zida ≥ 200 | Potrebno odrediti Potrebno odrediti Potrebno odrediti Potrebno odrediti |
| Debljina premaza | SFS-EN ISO 2808 EN ISO 12944-6 ISO 6270 | μm | Potrebno odrediti Cink Cink + praškasto bojenje Razred čvrstoće srednji C3 | Potrebno odrediti Potrebno je ispuniti zahtjeve |
| Statična nosivost prečki | EN 12951: 2002 točka 7.1.2. | kN | Za opterećenje od 1,5 kN, maks. otklon 5 mm Nosivost 2,6 kN | Potrebno je ispuniti zahtjeve |
| Statična nosivost bočne prirubnice za ljestve postavljene na nagnutnoj ravnini | EN 12951: 2002 točka 7.1.3. | kN | Za opterećenje od 1,5 kN, maks. otklon 1/100 dužine razmaka nosača, ne smije prelaziti 10 mm Nosivost 2,6 kN | Zahtjev koji se treba ispuniti pri razmaku potpore koji će se odrediti |
| Statična nosivost pričvrsnog elementa ljestvi i potpornih nogu | RT 85-11132 | kN | Nosivost 2,6 kN/2 m | Potrebno je ispuniti zahtjeve |
| Otpornost pričvrsnog elementa prečki ljestvi na torzijsko opterećenje | EN 12951: 2002 točka 7.2. | Nm | Mora podnijeti 50 Nm torzije u oba smjera, 10 puta | Potrebno je ispuniti zahtjeve |
| Ispitivanje dinamičke nosivosti strukture ljestvi | EN 12951: 2002 točka 7.3. |  | Mora izdržati teret od 100 kg težine kada pada s 2500 mm visine | Zahtjev je potrebno ispuniti ako se proizvod koristi za učvršćivanje sigurnosnih kabela |
| Ispitivanje nosivosti ograda | EN 353 i EN 354 |  | Mora izdržati teret od 100 kg težine kada pada s 2500 mm |  |

Tablica 3. Zahtjevi za krovne uređaje za učvršćivanje

| Proizvod | Svojstvo | Metoda | Jedinica | Zahtjev | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krovni uređaj za učvršćivanje | Otpornost na statičko opterećenje | SFS-EN 795 točke 4.3.4. ili SFS EN 1808 | kN | Nema pucanja pri opterećenju od 8 x 5 kN preko 5 mm | Potrebno je ispuniti zahtjeve |
|  | Otpornost na dinamičko opterećenje | SFS-EN 795 točka 5.3.5. |  | Mora izdržati opterećenje od padajućeg predmeta od 100/300 kg | Potrebno je ispuniti zahtjeve |
|  | Otpornost na koroziju | EN ISO 12944-6 ISO 6270 | - | Razred čvrstoće srednji C3 | Potrebno je ispuniti zahtjeve |

Tablica 4. Vodoravne ograde za zaštitu od pada

| Proizvod | Značajka | Metoda | Jedinica | Zahtjev | Rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodoravna ograda za zaštitu od pada | Otpornost na statičko opterećenje | SFS-EN 795 točke 4.3.4. | kN | Nema pucanja pri opterećenju od 12 kN ili više (sustav opremljen amortizerom snage 0,7 kN za amortiziranje dijelova, maks. 10 mm deformacije). | Potrebno je ispuniti zahtjeve |
|  | Otpornost na dinamičko opterećenje | SFS-EN 795 točka 5.3.5. |  | Mora izdržati opterećenje od padajućeg predmeta od 100/300 kg | Potrebno je ispuniti zahtjeve |
|  | Otpornost na koroziju | EN ISO 12944-6 ISO 6270 | - | Razred čvrstoće srednji C3 | Potrebno je ispuniti zahtjeve |

AVCP razred 2+ treba se koristiti u procjeni i provjeri stalnosti učinkovitosti proizvoda za sigurnost krova.

# Procjena i provjera stalnosti učinkovitosti

## Pregled izvornih podataka

Za početak procjene podnositelj zahtjeva treba nadležnom tijelu podnijeti sljedeće izvorne podatke:

- U zahtjevu za odobrenje i pratećim dokumentima potrebno je navesti sljedeće informacije:

  - opis proizvoda

  - informacije o proizvođaču

  - postupak ugradnje

  - područje primjene

- rezultati tipskog ispitivanja za svojstva prema tablicama 1. – 4.

- eventualna dodatna izvješća

- upute za prijevoz, ugradnju i skladištenje

- upute za rukovanje i održavanje

## Tipsko ispitivanje i razvrstavanje

Svojstva navedena u tablici 1. potrebno je odrediti tipskim ispitivanjem. Tipsko ispitivanje svakog proizvoda provodi se u akreditiranom laboratoriju ili u prostorijama proizvođača pod nadzorom certifikacijskog tijela za kontrolu kvalitete.

Na temelju rezultata ispitivanja određuje se može li se izdati certifikat o provjeri.

## Inicijalni pregled interne kontrole kvalitete

Proizvođač mora imati pisani opis svojeg sustava za kontrolu kvalitete proizvodnje. Kontrola kvalitete u tvornici provjerava se na temelju dokumenata kao i posjeta tvornici. Ako je potrebno, tijekom posjeta tvornici mogu se uzeti uzorci.

Svrha posjeta tvornici je pregledati funkcionalnost, smjernice, mjernu opremu i njihovu kalibraciju, sustav za upravljanje pritužbama, organizaciju i odgovornosti za kontrolu kvalitete.

Vezano uz opremu za proizvodnju, provjerit će se njihova okolina (prikladnost za proizvodnju jednake kvalitete) i stanje (postižu li se tolerancije).

Nadalje, provjerit će se postupci zaprimanja sirovina, njihovi zahtjevi i obuka zaposlenika.

Minimalno, proizvođač mora imati smjernice i dokumentaciju za sljedeće:

    - upute za inspekcijski postupak ulaznih sirovina prema kupljenoj seriji

    - upute za ispitivanje/inspekciju/odobrenje gotovih, izlaznih proizvoda

    - dokumentaciju rezultata kontrole kvalitete

    - sustav za upravljanje pritužbama

    - označavanje proizvoda.

# Kontinuirana kontrola kvalitete

## Interna kontrola kvalitete proizvođača

Kontinuirana kontrola kvalitete uključuje kontrolu kvalitete sirovina, proizvodnje i krajnjeg proizvoda kao i smjernica za upravljanje pritužbama.

## Vanjska kontrola kvalitete proizvodnje

Vanjska kontrola kvalitete obavlja se minimalno jednom godišnje. U nadzoru kvalitete kontrole nasumično se pregledavaju postupci i njihova relevantnost u odabranom radnom području. Detalji o nadzoru navode se u izvješću o kontroli kvalitete.

## Izvještavanje

O rezultatima vanjske kontrole kvalitete potrebno je obavijestiti proizvođača i certifikacijsko tijelo. Ako su u kontroli kvalitete otkriveni nedostaci, izdavatelj certifikata o provjeri može zatražiti ponavljanje inspekcije ili djelovati u skladu s pododjeljkom 8.

# Označavanje proizvoda

Proizvod se treba označiti oznakom certifikata o provjeri. Upute za ugradnju i održavanje te certifikat o provjeri koji sadrži informacije o svojstvima proizvoda prema tablicama 1. – 4. potrebno je predati zajedno s proizvodom.

# Informacije koje je potrebno navesti u certifikatu o provjeri

Informacije o svojstvima prema vrsti proizvoda navedene u tablicama 1. – 4. potrebno je navesti u certifikatu o provjeri.

# Valjanost i ukidanje certifikata o provjeri

Certifikat o provjeri vrijedi 5 godina ako nije drugačije navedeno u certifikatu. Valjanost certifikata o provjeri zahtijeva da se vanjskim osiguranjem kvalitete dokaže da se tijekom cijelog radnog razdoblja održava sastav proizvoda kakav je bio u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Certifikat o provjeri može opozvati tijelo ako se procjenom otkrije da su svojstva proizvoda lošija od procijenjenih, ili se može povući ili opozvati ako za to postoji razlog zbog nepravilnosti u proizvodnji proizvoda ili kontroli kvalitete.

Certifikat o provjeri može se opozvati ako se procjenom otkrije da su svojstva proizvoda lošija od procijenjenih.

Certifikat o provjeri je javni dokument. Vodi se registar certifikata o provjeri.