ERASMUS+    SECTOR SKILLS ALLIANCE

[PROJECT DURATION: November 2014 – October 2017]

CAD/CAM

ŠKOLSKI MATERIJAL

[WORKPACKAGE 3: Designing joint curriculum]

[OUT 3.2: Learning materials]

PREPARED BY: P12-Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića

Author: Snježana Korčij

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

June 2016

SADRŽAJ

1 .  UVOD	3

2 .  VRSTE PROGRAMIRANJA CNC ALATNIH STROJEVA	3

3 .  CAD/CAM	4

3.1.  CAD - Computer Aided Design	4

3.2.  CAM– Computer AidedManufacturing	6

3.3.  Prednosti i mogućnosti korištenja CAD/CAM-a	10

3.2.   Algoritam CAD/CAM programiranja	12

4.  PETOOSNE OBRADE	14

4.1. Petoosne obrade u industriji kalupa i alata	14

4.2. Obrada držača reznih alata petoosnom obradom	15

4.3.  Petoosna obrada propelera	16

4.4. Petoosna obrada turbinskih lopatica	16

4.5. Kinematika CNC strojeva	18

5. PRIMJER CAD/CAM PROGRAMIRANJA ZA PETOOSNO GLODANJE	19

5.1. Opis zadatka:	19

5.2. Postupak rješavanja zadatka	22

5.2.1.  Analiza crteža	22

5.2.2.  Izrada 3D modela	22

5.2.3.  Izrada tehnologije obrade lopatice	27

5.2.3.1. Definiranje  5-osnog CNC  stroja za izradu lopatice	28

5.2.3.2. Definiranje  operacija glodanja	30

6. LITERATURA, REFERENCE	37

PRILOG 1. Dio G koda za petoosno glodanje lopatice turbine	39

PRILOG 2. Tehnološka dokumentacija	41

POPIS SLIKA, TABLICA I GRAFOVA

Slika 1.  3D modeli kreirani u dva različita CAD programa spremni za izvoz u CAM[13]	6

Slika 2. CAD sustav[13]	7

Slika 3. CAD/CAM sustav	8

Slika 4 CAM sustav	9

Slika 5. CAM programiranje CNC stroja u dva različita CAM programa[13]	12

Slika 6. Najpoznatiji CAD/CAM sustav[13]	13

Slika 7. Algoritam CAD/CAM programiranja[13]	14

Slika 8. Obrada jezgre kalupa[5]	15

Slika 9. Obrada koničnih alata[5]	16

Slika 10. Završna obrada lopatica propelera[5]	17

Slika 11. Gruba obrada turbinske lopatice[5]	17

Slika 12. Završna obrada turbinske lopatice[5]	18

Slika 13. Petoosna glodalica[5]	19

Slika 14. Radionički crtež lopatice[12]	21

Slika 15. Koordinate profila lopatice[12]	22

Slika 16. Interpoliranje prethodno dobivenog referentnog presjeka lopatice[12]	23

Slika 17. Izvlačenje tijela lopatice[12]	24

Slika 18. Konačan 3D model lopatice[12]	25

Slika 19. Model pripremka[12]	26

Slika 20. Model lopatice i pripremka[12]	26

Slika 21. Okruženje CAM modula Machining_Prismatic Machining[12]	27

Slika 22. Petoosni CNC stroj[12]	28

Slika 23. Stezanje pripremka na stroju[12]	29

Slika 24. Definiranje parametara obrade za grubo glodanje lopatice[12]	30

Slika 25. Simulacija grubog glodanja profila lopatice na stroju[12]	31

Slika 26. Definiranje parametara obrade za glodanje vanjskih površina lopatice[12]	32

Slika 27. Simulacije glodanja vanjskih površina lopatice na stroju[12]	33

Slika 28. Simulacije finog glodanja vanjskih površina lopatice u programu CATIA[12]	34

Slika 29. Definiranje parametara obrade za čeono poravnavanje vrha lopatice[12]	35

Slika 30. Simulacije čeonog poravnavanja vrha lopatice u programu CATIA[12]	35

Slika 31. Lopatica propelera turbine[12]	36

POPIS PRILOGA

Prilog 1: dio generiranog G koda

Prilog 2: tehnološka dokumentacija

# 1 .  UVOD

Gradivo u priručniku namjenjeno je polaznicima koji će pohađati modul CAD/CAM.

Tijekom pohađanja modula učenici će naučiti programirati petoosnu  CNC glodalicu koristeći neki od CAD/CAM programa, izvesti prednamještanje stroja i izraditi prvi komad na petoosnoj glodalici.

# 2 .  VRSTE PROGRAMIRANJA CNC ALATNIH STROJEVA

Programiranje CNC alatnih strojeva je postupak pisanja programa prema unaprijed definiranoj tehnologiji za izradu nekog proizvoda, a može se izvoditi ručno ili pomoću računala.

Ručno programiranje je najstariji i tehnološki najniži nivo programiranja NC i CNC

strojeva. Primjenjuje se u tehnološkoj razradi obrade dijelova jednostavne geometrije i u slučaju malog udjela CNC strojeva. Programer-tehnolog pisanjem izvornog programa izrade dijela (poput NC-koda) vodi alat od točke do točke po konturi obrade, vodeći računa o tehnološkim parametrima: obradivosti materijala obratka, svojstvima, optimalnosti parametara obrade itd.

Nedostatci ručnog programiranja su:

- ručno programiranje kod većeg broja strojeva i kompliciranijih dijelova postaje "usko grlo" u proizvodnji

- potrebno je više kvalificiranih programera

- sam tehnološki postupak izrade dijelova traje duže zbog sporog programiranja, što poskupljuje proizvod

- veća je mogućnost grešaka, naročito kod složenijih dijelova

- Programiranje pomoću računala podrazumijeva automatsko programiranje na osnovu izabranih parametara, kao što su: dimenzije  pripremka, putanja i izbor alata, režimi obrade, itd. u posebnim softwerima.

Kod računalnog programiranja  NC kod generira se na osnovu 3D geometrije izratka, raspoloživih alata i režima obrade pomoću, CAD/CAM sustava.

Programiranje pomoću računala potisnulo je ručno programiranje zbog:

- brže izrade programa

- manje mogućnosti pogreške

- bolje iskorištenosti resursa

# 3 .  CAD/CAM

# Cad/Cam je tehnologija koja omogućava automatski prijelaz od dizajna proizvoda do njegove proizvodnje.

# Cad/Cam označava integraciju dizajna (CAD) i proizvodnih aktivnosti (CAM) pomoću računalnih sustava.

## 3.1.  CAD - Computer Aided Design

CAD - Computer Aided Design (Računalom podržano konstruiranje) je korištenje računalnih programa kako bi se pomoglo u kreiranju, modifikaciji, analizi i optimizaciji dizajna.

CAD programi upotrebljavaju se pri izradi ili poboljšanju konstrukcije proizvoda od koncipiranja do dokumentacije.

CAD programi su podrška procesu konstruiranja u kreiranju geometrijske prezentacije onoga što se konstruira, dimenzioniranju i tolerancijama, upravljanju izmjenama konstrukcije, arhiviranju i razmjeni informacija o dijelovima i sklopovima.

Slika 1.  3D modeli kreirani u dva različita CAD programa spremni za izvoz u CAM[13]

CAD sustav čine elementi koji su međusobno povezani:

- Korisnik (konstruktor) koji poznaje rad na računalu i ostaloj hardverskoj

opremi, koristi CAD softver i ostale potrebne programe, te je sposoban rješavati

postavljeni konstrukcijski problem

- Hardver čini računalo i prateća oprema. Hardver treba biti prilagođen korisniku, i osigurti efikasno funkcioniranje CAD softvera (više RAM memorije, brži procesor,

kvalitetan monitor,...) da može rješavati konkretne konstrukcijske zadatke. Za pojedine zadatke je potrebna je dodatna specifična I/O oprema.

- Softver čini, prije svega CAD softver, ali se pored toga koristi i operativni sustav, te različiti pomoćni programi. Za specifične namjene se koriste posebni dodatni moduli CAD softvera.

- Problem i konstrukcijski zadatak predstavlja ulaz u proces konstruiranja i razvoja

proizvoda. Postavljeni zadatak utječe na ostale elemente CAD sustava. Za specifične

probleme potrebna su posebna stručna znanja konstruktora. Specifični problemi

zahtijevaju posebne karakteristike i//ili hardverska i softverska rješenja

CAD

User

Hardware

Software

Problem

Slika 2. CAD sustav[13]

# 3.2.  CAM– Computer AidedManufacturing

CAM– Computer AidedManufacturing (Računalom podržana proizvodnja) je učinkovito korištenje računalne tehnologije za planiranje, upravljanje i kontrolu proizvodnih procesa.

Na temelju CAD modela vrši se generiranje G koda za obradu na strojevima upravljanim računalima. Danas su gotovo sve vrste obrada temeljene na CAM tehnologijama.

Za razliku od CAD-a, koji služi kao pomoć prilikom modeliranja i konstruiranja proizvoda, procesa i proizvodnih pogona, CAM služi kao programska podrška u proizvodnji, odnosno kontroli CNC strojeva koji se koriste pri obradi i proizvodnji obradaka. Tradicionalno, CAM je shvaćan kao programski alat za numeričko upravljanje (NC) u kojem se pomoću CAD sustava generiraju dvodimenzionalni ili trodimenzionalni modeli. Korištenjem podataka o geometriji modela, dobivenih iz modela i nacrta kreiranih u CAD sustavu, u CAM programu moguće je generirati putanju alata za različite postupke izrade.

Tipičan proces stvaranja programa za upravljanje CNC strojem, uključuje izradu dijelova i popisa dijelova u CAD programu do krajnje razine te izradu slojeva geometrijskih značajki potrebnih za CAM obradni program.

Opis dijela načinjenog u CAD programu prevodi se u prilagođeni format, kao što je DXF ili IGES, koji se potom učitava u CAM program gdje se koristi za izradu putanje alata koja prati opis prethodno načinjen u CAD-u.

DXF File

CAD PROGRAM

Computer

Aided  Design

Kreiranje geometrije svih sastavnih dijelova proizvoda

CAM PROGRAM

Computer Aided       Manufacturing

Preuzimanje geometrije iz CAD-a i njen opis G kodom

NC File

CNC PROGRAM

Computer Numerical Control

Obrada na CNC stroju

Slika 3. CAD/CAM sustav

Slično kao i kod CAD sustava, CAM sustav čine elementi koji su međusobno povezani.

- Ulaz za CAM sustav predstavlja CAD model. Pri definiranju CAD modela (u fazi

konstruiranja) tehnologija izrade je već definirana ili je bitno ograničen izbor mogućih

tehnologija.

- Hardver u CAM sustavu čine, prije svega numerički upravljani strojevi (CNC),

obradni centri, fleksibilni proizvodni sustavi, itd., kao i računalo. Složenost i cijena

CNC strojeva znatno premašuje složenost i cijenu računala, a suvremeni strojevi obično imaju svoje računalo.

- CAM softver može biti neovisan ili povezan sa konkretnim strojem.

Slika 4 CAM sustav

CAM

User

Hardware

Software

CAD model

=

Slika 4. CAM sustav[13]

Osnovne funkcije CAM sustava vezane su za planiranje proizvodno-tehnoloških procesa. Među njima su:

• generiranje pripremka

• generiranje i optimizacija putanje alata

• kreiranje i korištenje baza podataka i kataloga režima i alata

• proračun vremena izrade

• generiranje NC programa

• simulacija i vizualizacija procesa izrade

• generiranje proizvodne dokumentacije

Geometrijski model proizvoda predstavlja finalni oblik koji treba postići nakon izrade, a pripremak od koga nastaje pojedinači strojni element drugačijeg je oblika. CAM sustavi imaju mogućnost za automatsko generiranje pripremka na osnovu geometrijskog modela proizvoda. Ova funkcija zasniva se na tzv. logici dodataka za obradu, odnosno logici standardnih dimenzija materijala. Koristeći gabaritne dimenzije geometrijskog modela CAM sustav generira model pripremka i pridružuje ga proizvodno-tehnološkom modelu. U nekim

slučajevima pripremak poprima veličinu gabaritnih dimenzija modela, a ima standardni oblik kvadra (za prizmatične modele) ili valjka (za rotacione modele). Automatsko generiranje pripremka nije uvek moguće, ili nije uvek poželjno, pa je korisniku ostavljena mogućnost direktne intervencije i kreiranja pripremka.

Generiranje i optimizacija putanje alata je funkcija CAM sustava koja se najčešće izvodi u okviru tehnološkog planiranja. Međutim ima proizvodnih situacija koje zahtevaju naknadnu provjeru putanja alata i njihovu eventualnu korekciju i regeneraciju. One se uglavnom izvode prilikom izrade složenijih proizvoda, kada su putanje alata ograničene, ne samo konfiguracijom proizvoda, već i konfiguracijom  stroja, opreme i radne okoline.

Kreiranje i korištenje baze podataka i digitalnih kataloga strojeva, opreme, alata, pribora, režima rada i drugih bitnih elemenata proizvodnog procesa od vitalnog je značaja za brzo i efikasno modeliranje i simulaciju proizvodnje. CAM sustavi posjeduju posebne module za tu namjenu.

Proračun vremena izrade izvodi se automatski na osnovu ostalih proizvodno-tehnoloških parametara, uzimajući u obzir veličinu i konfiguraciju proizvoda. U općem slučaju, vrijeme izrade, pored glavnog vremena, uključuje sva pripremna, pomoćna i završna vremena.

Prije generiranja programa za CNC stroj i drugu proizvodnu opremu (robote, transportna sredstva i sl.) i prije konačnog generiranja proizvodne dokumentacije, potrebno je izvršiti simulaciju pojedinačnih tehnoloških procesa, kao i čitavog proizvodnog procesa. CAM sustavi posjeduju veoma dobre funkcije za tu namjenu koje korisniku omogućavaju uočavanje nepravilnosti u inicijalno kreiranom proizvodno-tehnološkom postupku. Cilj je da se eventualne izmjene prije početka stvarne proizvodnje u potpunosti izbjegnu, ili da se svedu na najmanju moguću meru. Tokom simulacije CAM sustav vizualno prikazuje sve relevantne informacije, posebno označavajući mjesta mogućih problema i nedostataka.

Generiranje NC programa kojim se vrši računalno upravljanje proizvodnom opremom u potpunosti je automatizirano. To se izvodi posebnim funkcijama CAM sustava, na osnovu geometrijskog i tehnološkog modela.

Generiranje proizvodne dokumentacije u savremenim CAM sustavima odnosi se, prije svega, na formiranje dokumentacije u elektronskom obliku pogodnom za razmjenu između različitih sudionika u razvoju proizvoda. Kako se danas komunikacija ove vrste izvodi u Internet okruženju to se generiranje proizvodne dokumentacije odnosi na automatsko kreiranje (hiper tekst) dokumenta u HTML formatu. Tako, na primer, za operaciju glodanja nekog prizmatičnog strojnog elementa generira se dokument koji sadrži sve relevantne podatke o

toj operaciji.

# 3.3.  Prednosti i mogućnosti korištenja CAD/CAM-a

Primjena CAD/CAM sustava daje brojne prednosti korisnicima, tako da se danas praktično ne postavlja pitanje da li ih treba koristiti, već koja su optimalna rješenja za konkretnu proizvodnu ili razvojnu firmu. U nastavku su navedene neke od prednosti CAD/CAM sustava:

- Povećanje produktivnosti (brzine) - Danas predstavlja jedan od najvažnijih zahtjeva

koji se postavlja pred firme. Posjedovanje pravog rješenja u pravom trenutku predstavlja uvjet napredovanja i opstanka u uvjetima globalne konkurencije.

Povećanje brzine se može postići na sljedeće načine:

- Automatizacija rutinskih poslova radi povećanja kreativnosti,

- Unos standardnih dijelova iz baze podataka,

- Brza izrada prototipa

- Podrška izmjenama na konstrukciji: lake i pouzdane izmjene konstrukcija, sa jedne

strane omogućavaju otklanjanje grešaka koje nastaju u procesu konstruiranja, a sa

druge strane, što je još važnije, mogućnost kreiranja brojnih varijanti i njihovo poboljšavanje u procesu optimizacije konstrukcijskih rješenja. Lake izmjene konstrukcije se ostvaruju na sljedeće načine:

- Nema potrebe za ponovnim crtanjem svih dijelova poslije svake promjene

- Čuva prethodne konstrukcijske iteracije

- Komunikacija,  može se  promatrati sa sljedećih aspekata:

- Sa drugim timovima/inženjerima (proizvođači, dobavljači...)

- Sa drugim programima (CAD, CAM, CAE, ...)

- Sa marketingom (realistični prikaz konstrukcije)

Slika 5. CAM programiranje CNC stroja u dva različita CAM programa[13]

Obzirom na tržišnu statistiku, komercijalni  koji dominiraju CAD/CAM industrijom prikazani su na slici 6.

| Proizvođač | Program |
| --- | --- |

Slika 6. Najpoznatiji CAD/CAM sustav[13]

# 3.2.   Algoritam CAD/CAM programiranja

CAD/CAM  programiranje izvodi se kroz nekoliko koraka:

1.  Analiza crteža i prateće dokumentacije

2.  Dizajniranje 3D modela obratka u nekom od CAD programa

3. Definiranje tehnologije obrade, alata, režima rada i sl. u nekom od CAM programa

4. Simulacija obrade i korekcije u nekom od CAM programa

5. Generiranje NC koda i tehnološke dokumentacije

- Izbor vrste obrade

- Izbor CNC stroja

- Usvajanje seta alata

- Usvajanje pomoćnog pribora

- Definiranje geometrije polaznog materijala

- Definiranje dodataka za obradu

- Analiza 3D modela proizvoda kreiranog u nekom od CAD programa

- Analiza svih ostalih podataka o proizvodu

Prikupljanje informacija o proizvodu

Usvajanje parametara obrade

Definiranje pripremka

Definiranje obradivih ploha

Postprocesiranje

Izvršavanje operacionih aktivnosti

- Automatsko prepoznavanje obradivih površina

- Definiranje radnih ravnina

- Generiranje putanje rezanja

- Definiranje režima rada

- Definiranje alata

- Podešavanje ostalih parametara

- Simulacija obrade

- Generiranje NC koda

- Generiranje dokumentacije

Slika 7. Algoritam CAD/CAM programiranja[13]

# 4.  PETOOSNE OBRADE

Petoosna obrada se razvila s razvojem petoosnih strojeva s modernim upravljačkim napravama. Programiranje petoosnih strojeva je složeno. Zato programeri za programiranje petoosnih strojeva koriste najčešće CAD/CAM sustave.

Petoosna obrada primjenjuje se u proizvodnji obradaka zahtjevne geometrije sa površinama zakrivljenim pod raznim kutevima. Prije pojave petoosne obrade problem takvih obradaka rješavao se troosnom obradom upotpunjenom raznim specijalnim alatima što je produžavalo vrijeme izrade i poskupljivalo proizvod.

# 4.1. Petoosne obrade u industriji kalupa i alata

Jedna od najznačajnijih uloga obrade odvajanjem općenito je u industriji izrade kalupa. Kalupi za izradu polimernih izradaka mogu imati vrlo složene površine čija se geometrija može postići samo petoosnom obradom.

Slika 8. Obrada jezgre kalupa[5]

# 4.2. Obrada držača reznih alata petoosnom obradom

Kada se obrađuju držači reznih alata za obradu metala, neophodno je izvršiti postupak glodanja ležišta izmjenjivih pločica u simultanome petoosnom modu. U mnogim slučajevima je potrebna obrada na nekoliko različitih dubina, ovisno o tipu alata. Kraće vrijeme obrade je ključno, budući da se radi o veoma skupome postupku obrade. Skraćivanje vremena obrade je moguće jedino postizanjem glatke putanje alata, koja je podržana u sustavu petoosnih upravljačkih računala.

Slika 9. Obrada koničnih alata[5]

# 4.3.  Petoosna obrada propelera

Obrada propelera je jedna od najkompleksnijih zadaća za proces glodanja. Jedan od razloga za to je taj što vrlo mali prostor za zakretanje alata mora biti kombiniran s visokim zahtjevima za kvalitetu obrađene površine. Dalje slijede ekonomski zahtjevi za kratkim vremenom izrade u kombinaciji sa zahtjevima za glatkim prolazima alata preko obratka s mnogo obradnih površina.

Slika 10. Završna obrada lopatica propelera[5]

# 4.4. Petoosna obrada turbinskih lopatica

Gruba obrada turbinskih lopatica – je klasičan zadatak za petoosne obrade. Petoosna obrada u ovom slučaju kombinira upravljanje i programiranje putanja alata sa zakrivljenim obradnim površinama. Za samu obradu se koriste velika čeona glodala uz simultano petoosno upravljanje. Programiranje pravovaljanih putanja alata je presudno za smanjenje vremena izrade. Stoga su postprocesori optimirani kako bi pružili podršku upravljačkim računalima u lakom upravljanju putanjama alata.

Slika 11. Gruba obrada turbinske lopatice[5]

Završna obrada turbinskih lopatica – Za završnu obradu turbinskih lopatica postoje dvije strategije obrade. Prva strategija obrade, prikazana na Slici 9 je strategija kod koje se završna obrada obavlja glodalima sa zaobljenim vrhom (Eng. Ball End Mill) uz zakretanje alata za predviđeni kut, kako bi se izbjegla kolizija i optimirali uvjeti rezanja na površini. U ovoj strategiji koristi se spiralna putanja alata kako bi se izbjegli tragovi na površini uzrokovani preklapanjem putanje (Eng. stepover).

Slika 12. Završna obrada turbinske lopatice[5]

# 4.5. Kinematika CNC strojeva

Broj osi stroja se odnosi na broj stupnjeva slobode gibanja ili broj mogućih nezavisno upravljanih pomoćnih dijelova stroja. Pet stupnjeva slobode gibanja je minimum kojim je moguće ostvariti maksimalnu fleksibilnost. To znači da alat i obradak u zahvatu mogu biti orijentirani relativno jedan prema drugome pod bilo kojim kutom. Koristeći translacijske (T) i rotacijske (R) osi, kod dosadašnjih konstrukcija petoosnbih strojeva korištene su sljedeće kombinacije osi:

- tri translacijske i dvije rotacijske osi

- dvije rotacijske i dvije translacijske osi

- jedna translacijska i četiri rotacijske osi

- pet rotacijskih osi

Velika većina petoosnih stojeva spada u grupu strojeva sa tri translacijske i dvije rotacijske osi. Grupe strojeva sa dvije translacijske i tri rotacijske osi koriste se kod nekih strojeva za izradu brodskih propelera. Ostale dvije grupe koriste se kod robota i to najčešće u kombinacijama sa dodavanjem dodatnih osi.

Slika 13. Petoosna glodalica[5]

# 5. PRIMJER CAD/CAM PROGRAMIRANJA ZA PETOOSNO GLODANJE

U nastavku će biti opisan način postupak CAD/CAM programiranja u programu CATIA V5.

Sličanim postupkom generira se NC kod i u drugim CAD/CAM softverima.

# 5.1. Opis zadatka:

Prema zakonima teorije fluida zadani su poprečni presjeci lopatice parne turbine svakih 40 mm, svojim izgledom, dimenzijama i poprečnim aerodinamičnim profilom.

Iz tih početnih podataka potrebno je:

- Generirati krilo lopatice provlačenjem modela kroz zadane poprečne presjeke lopatice u nekom od CAD programa

- Generirati NC kod u nekom od CAM programa za izradu krila lopatice na petoosnoj CNC glodalici.

Na temelju dobivene konstrukcije potrebno je definirati pripremak (sirovac) i tehnologiju izrade po zahvatima:

- Petoosno grubo glodanje

- Petoosno konturno glodanje

- Petoosno fino (Isoparametric) glodanje

- Završno poliranje površine

Za svaki zahvat potrebno je definirati alate, režime rada i način rada.

- Pokrenuti simulaciju obrade i (ako je potrebno) izvršiti korekcije NC koda.

- Generirati tehnološku dokumentaciju u nekom od CAM programa za izradu krila lopatice na petoosnoj CNC glodalici.

- Izraditi lopaticu na petoosnoj CNC glodalici.

Slika 14. Radionički crtež lopatice[12]

# 5.2. Postupak rješavanja zadatka

# 5.2.1.  Analiza crteža

U ovoj fazi izrade potrebno je detaljno proučiti geometriju crteža, sve tekstualne oznake na crtežu i u zaglavlju. Posebnu pozornost treba obratiti na hrapavost površina i tolerancije.

# 5.2.2.  Izrada 3D modela

Slika 15. Koordinate profila lopatice[12]

U modulu Part programa CATIA V5  u Sketchu nacrtati referentni presjek lopatice kako je prikazano na slici 15.

Sama lopatica tj, njen 3D izgled se dobiva skaliranjem i interpoliranjem prethodno dobivenog referentnog presjeka lopatice.

Slika 16. Interpoliranje prethodno dobivenog referentnog presjeka lopatice[12]

Provlačenjem kroz višestuke profile segmenata lopatice, kako je definirano na radioničkom crtežu, formira se prostorno spiralno tijelo lopatice.

Slika 17. Izvlačenje tijela lopatice[12]

Za konačan 3D model potrebno je još dodati dodati postolje lopatice. Konačan izgled 3D lopatice prikazan je na slici 18.

Slika 18. Konačan 3D model lopatice[12]

Nakon definiranja konačnog oblika lopatice, u Partu se doda i 3D model pripremka iz kojeg će lopatica biti izrađena.

Slika 19. Model pripremka[12]

Slika 20. Model lopatice i pripremka[12]

# 5.2.3.  Izrada tehnologije obrade lopatice

Izrada tehnologije obrade lopatice započela je već dodavanjem pripremka u CAD modulu Part, daljnje definiranje tehnologije izvodi se u CAM modulu Machining_Prismatic Machining programa CATIA V5.

Slika 21. Okruženje CAM modula Machining_Prismatic Machining[12]

# 5.2.3.1. Definiranje  5-osnog CNC  stroja za izradu lopatice

Da bi se izradila prikazana lopatica potrebno je u strojnom pogonu posjedovati 5-osni CNC stroj, koji će omogućiti vođenje i gibanje alata istovremeno u svih 5 osi ( X, Y, Z, A, C) . Primjer takovog stroja kod kojeg suporti vrše X, Y i Z gibanje, nagibna kolijevka omogućava zakretno A gibanje, te rotacioni utorni stol kružno C gibanje vidi se na slici 18.

Slika 22. Petoosni CNC stroj[12]

Pripremak je potrebno učvrsti na stol 5-osnog CNC stroja, prema slici 23. Cjelokupna obrada lopatice izvest će se u jednom stezanju.

Slika 23. Stezanje pripremka na stroju[12]

# 5.2.3.2. Definiranje  operacija glodanja

Prvi operacija CNC glodanja lopatice je Gruba obrada – Prismatic Roughing. U toj obradi se skida velika količina materijala, a cilj obrade je približiti se konačnom obliku lopatice ostavljajući dodatak za finu obradu. Redovito se ta obrada vrši 3 osnim gibanjem većim brzinama.

U izborniku za definiranje obrade konture se određuje geometrija tijela na kojoj će se vršiti obrada, odabir alata, razina režimi rada obrade i vrsta ulaska i izlaska alata u proces obrade. U ovoj operaciji ostavlja se dodatak na konturi za fini obradu.

Slika 24. Definiranje parametara obrade za grubo glodanje lopatice[12]

Slika 25. Simulacija grubog glodanja profila lopatice na stroju[12]

Druga operacija u tehnologiji  je 5- osno glodanje vanjskih površina lopatice. Ova obrada je zahtjevna i glavna obrada u izradi lopatice. U njoj je alat pokretan i vođen računalom u 5 osi istovremeno s ciljem obrade površine lopatice na završnu mjeru. Sama obrada se vrši zahvatom Isoparametrijskim glodanjem (takozvanim Metenjem) – Multi Axis Isoparametric Swiping Machining.

Slika 26. Definiranje parametara obrade za glodanje vanjskih površina lopatice[12]

Slika 27. Simulacije glodanja vanjskih površina lopatice na stroju[12]

Treća operacija u tehnologiji  je 5- osno fino završno glodanje metenjem površina lopatice. Ova obrada je završna obrada u izradi lopatice. To je ponovljena prethodna obrada, ali uz promjenjene, sporije, režime rada, te alata manjeg promjera, uz gusta posmična kretanja da se fino obrade valovite neravnine na površini lopatice zaostale od prethodne obrade.

Slika 28. Simulacije finog glodanja vanjskih površina lopatice u programu CATIA[12]

Preostaje poravnati vrh lopatice čeonim glodalom.

Slika 29. Definiranje parametara obrade za čeono poravnavanje vrha lopatice[12]

Slika 30. Simulacije čeonog poravnavanja vrha lopatice u programu CATIA[12]

Operacijom čeonog poravnanja završena je obrada lopatice i dobiva se obrađena lopatica na postolju prema slici 31.

Slika 31. Lopatica propelera turbine[12]

Nakon definirane tehnologije, učinjene simulacije i korekcija generira se G kod (prilog 1.) i tehnološka dokumentacija (prilog 2.).

# 6. LITERATURA, REFERENCE

[1] Bošnjaković, Mladen; Stojić, Antun: Programiranje CNC strojeva. Slavonski Brod; Veleučilište u Slavonskom Brodu, 2011., 386 str.

[2] Bozdoc, Marian: Marian Bozdoc's history of CAD. Auckland, Novi Zeland URL : http://www.mbdesign.net/mbinfo/CAD-History.htm (21.06.2016)

[3] The best CAD software history on the web, 2004, CAD software – history of CAD CAM, URL: http://www.cadazz.com/cad-software-history.htm (21.06.2016)

[4] Novak-Marcincin, Jozef; Petik, Anton : Computer Aided Manufacturing-Inesparable part of CAD/CAM/CAE systems. Košice, Technical University of Košice, 2002

[5] FSB, Zagreb https://www.fsb.unizg.hr/atlantis/upload/newsboard/29_06_2011__15223_Franic_spec_21.05.11.pdf (22.06.2016)

[6] PTC, The Industry’s Leading 3D CAD Software, 2016, Creo Parametric URL:http://www.ptc.com/cad/creo (22.06.2016)

[7] Dassault Systemes, Company History, 2016, URL: http://www.solidworks.com/sw/183_ENU_HTML.htm (23.06.2016)

[8] Haas Automation, Inc – CNC Machine Tools, About Haas Automation, 2016, HAAS HISTORY URL:http://int.haascnc.com/about_history.asp?intLanguageCode=1033 (23.06.2016)

[9] Haas Automation ®, Inc, Haas VM Series, Prosinac 2015, The Vertical Mold Making Machine URL:http://www.haascnc.com/mt_spec1.asp?id=VM&webID=MOLD_MACHINE_VMC#gsc.tab=0 (23.06.2016)

[10] Haas Automation ®, Inc, CNC Rotaries & Indexers: Rotary Tables, 2016. URL:http://www.haascnc.com/mt_spec1.asp?id=HRT210&webID=ROTARY_TABLE_ROTARY#gsc.tab=0 (21.06.2016)

[11] Haas Automation Inc.: Korisnički priručnik za okomitu glodalicu, 2014 URL:http://diy.haascnc.com/sites/default/files/Locked/Manuals/Operator/2014/Mill/Translated/Mill_Operators_Manual_96-HR8200_Rev_A_Croatian_January_2014.pdf (21.06.2016)

[12] Marijan Abramović , STŠ Fausta Vrančića

[13] STŠ Fausta Vrančića, URL:http://www.stsfv.eu/(21.06.2016)

# PRILOG 1. DIO G KODA ZA PETOOSNO GLODANJE LOPATICE TURBINE

N10 ;===========================================================

N11 ;==   Copyright Cenit AG Systemhaus             (mr) 2004 ==

N12 ;==                                                       ==

N13 ;==   For demonstration use only:                         ==

N14 ;==   cPost-Postprocessor for Zimmermann FZ30             ==

N15 ;==           with controller SINUMERIK 840 D             ==

N16 ;===========================================================

N17 ; PRGNR : Manufacturing Program.1

N18 G0 G90 G40

N19 TRAORI

N20 ;=============== TOOL CHANGE =================

N21 T1 M06     ; T1 End Mill D 10

N22 ;MACHINE OPERATION = Prismatic roughing

N23 ;OPERATION NAME    = Prismatic roughing.1

N24 ;TOOL ASSEMBLY     = T1 End Mill D 10

N25 ;(---------------------------------------------)

N26 MSG(" MO : Prismatic roughing.1 ")

N27 ;(---------------------------------------------)

N28 TRAORI(1)

N29 D1

N30 G00 X43.411 Y-28.1 Z307.073 A0 C0 S70 M3

N31 G01 Z297.073 F300

N32 Y-20

N33 X-10 F1000

N34 Y30

N35 X-1.461

N36 X-1.458 Y27.625

N37 X-1.455 Y25.25

N38 X11.416

N39 X1.202 Y18.19

N40 X-4.315 Y14.476

N41 X-4.435 Y14.39

N42 X-4.669 Y14.212

N43 X-4.783 Y14.119

N44 X-5.25 Y13.718

N45 Y25.179

N46 X-5.732 Y25.732

N47 X-5.179 Y25.25

N48 X-1.455

N49 X-1.453 Y23.35

# PRILOG 2. TEHNOLOŠKA DOKUMENTACIJA

Machine : ZIMMERMANN_FZ30

Type : MfgGenericMillMachine

Numerical control attributes

| Axial/Radial movement | false |
| --- | --- |
| MFG_SPLIT_CIRCLE_STRAT | No split |
| Helical Interpolation | false |
| Rapid feedrate | 60000mm_mn |
| Post Processor words table | CPOST_MILL.pptable |
| Home point strategy | FROM |
| NC data format | Axis (X,Y,Z,I,J,K) |
| NC data type | ISO |
| Max machining feedrate | 100000mm_mn |
| Min interpol. radius | 0,01mm |
| Min discretization step | 1e-004mm |
| Min discretization angle | 0,1deg |
| 2D circular interpol. | true |
| 3D circular interpol. | true |
| 3D Nurbs interpolation | false |
| 3D linear interpol. | true |
| Max interpol. radius | 5000mm |
| Controller Emulator | ZIMMERMANN_FZ30_S840D.ce |

| Spindle attributes Home point X; 0mm. Home point Y; 0mm. Home point Z; 1469mm. Orientation K; 1. Orientation J; 0. Orientation I; 0. | Tool change attributes Tool change point X; 0mm. Tool change point Y; 0mm. Tool change point Z; 100mm. Radius compensation; false. |
| --- | --- |

| SHOP FLOOR DOCUMENTATION Krilo.CATProcess |
| --- |
|  | Part operation : Part Operation.1 |

Manufacturing Program.1

| Tool Change.1 Type : Tool Change |  | Tool : T1 End Mill D 10 type : End Mill |
| --- | --- | --- |
| Prismatic roughing.1 Type : Prismatic roughing |  | Tool : T1 End Mill D 10 type : End Mill |
| Tool Change.2 Type : Tool Change |  | Tool : T2 End Mill D 10 type : End Mill |
| Isoparametric Machining.1 Type : Isoparametric Machining |  | Tool : T2 End Mill D 10 type : End Mill |
| Tool Change.4 Type : Tool Change |  | Tool : T3 Face Mill D30 type : Face Mill |
| Facing.3 Type : Facing |  | Tool : T3 Face Mill D30 type : Face Mill |

| Program cutting time | : | 1h 4' 1'' |
| --- | --- | --- |
| Program total time | : | 1h 10' 49'' |

| SHOP FLOOR DOCUMENTATION Krilo.CATProcess |
| --- |
|  | Part operation; :; Part Operation.1. Program; :; Manufacturing Program.1. |

Prismatic roughing.1

Prismatic roughing

Strategy

| IPMGenMode | None |
| --- | --- |
| Machining quality | Rough |
| Nurbs Output | false |
| Unused | 1mm |
| Part contouring | true |
| Drilling tool length | 100mm |
| Unused | false |
| Unused | 10deg |
| Unused | M3xTrochoidParamModeDist |
| Direction of cut | Climb |
| Machining mode | Outer part |
| Offset on bottom plane | 0mm |
| Unused | 100 |
| Semi finishing thickness on bottom | 0mm |
| Unused | false |
| Unused | 1mm |
| Unused | 10deg |
| Unused | true |
| Engagement mode | From outside |
| Bottom thickness | 1mm |
| Unused | 0mm |
| Unused | false |
| Machining tolerance | 0,1mm |
| Drilling tool angle | 30deg |
| High speed machining | false |
| Tool path style | Helical |
| Unused | 45deg |
| Ramping angle | 15deg |
| Fully engaged tool management | None |
| Rework threshold | 0,3mm |
| Helix diameter (% O) | 70 |
| Maximum full material cut depth | 2,5mm |
| Machine only ordered areas | false |
| Approach distance | 10mm |
| Maximum depth of cut | 5mm |
| Drilling tool diameter | 25mm |
| M3xIgnoreHoleInt | 2 |
| M3xIgnoreHoleLength | 10mm |
| Pass overlap (diameter ratio) | 50 |
| Unused | 120deg |
| Drilling safety distance | 0mm |
| Pass overlap (length) | 5mm |
| Unused | 75 |
| Overshoot | true |
| Unused | true |
| Unused | -1mm |
| Radial safety distance | 3mm |
| M3xIgnoreHole | false |
| Minimum trochoid radius | 1mm |
| Unused | true |
| Unused | true |
| Engagement mode | Ramping |
| Part contouring ratio | 10 |
| Unused | true |
| Unused | 75 |
| Unused | 30mm |
| Offset on top plane | 0mm |
| Horizontal areas detection | true |
| Unused | false |
| Truncated transition paths | false |
| Unused | 1mm |
| Corner radius | 1mm |
| Tolerance | 0,3mm |
| Offset | 0mm |
| Unused | 0,5deg |
| Pass overlap mode | Overlap ratio |
| Unused | 0mm |
| Unused | 0mm |
| Helical movement | Both |
| Unused | 25 |
| Axial safety distance | 10mm |
| Stay on bottom | true |
| Unused | 45deg |
| M3xEngageFromExternalZone | false |
| M3xCircularApproach | false |
| M3xRadiusCircularApproach | 2mm |
| M3xAngleCircularApproach | 180mm |
| M3xHardRampOffset | 0mm |
| Cutting mode | Climb |
| M3xTrochoidSurface | 70 |
| M3xTrochoidNonMachiningRadius | 100 |
| M3xTrochoidStep | 0,5mm |
| M3xTrochoidMode | M3xTrochoidAuto |
| M3xRadialFirst | false |
| MfgWorkType | MfgCartesian |
| M3xFMTrochoidMaxEngagement | 0,5mm |
| Circular Interpo. | false |

| Feedrate Feedrate unit; Linear. Spindle output; true. Automatic compute from tooling Feeds and Speeds; true. Spindle unit; Angular. Automatic compute from tooling Feeds and Speeds; true. MFG_FEED_SELECT_TRANSITION; false. MFG_FEED_TYPE_TRANSITION; Machining. Maximum radius; 1mm. Distance after corner; 1mm. Minimum angle; 45deg. Reduction rate; 80. Feedrate reduction in corners; false. SlowdownRate; 100. Distance before corner; 1mm. Machining feedrate; 1000mm_mn. Machining spindle; 70turn_mn. MFG_LOCAL_FEED_TRANSITION_VALUE; 5000mm_mn. Approach feedrate; 300mm_mn. Retract feedrate; 1000mm_mn. | Machining Time Cutting time; 42' 20''. Total time; 47' 59'. |
| --- | --- |
| SHOP FLOOR DOCUMENTATION Krilo.CATProcess |
|  | Part operation; :; Part Operation.1. Program; :; Manufacturing Program.1. |

Isoparametric Machining.1

| Isoparametric Machining |  |
| --- | --- |

Strategy

| IPMGenMode | None |
| --- | --- |
| Machining quality | Rough |
| Nurbs Output | false |
| Skip path | None |
| Compensation output | 3D Contact (G29/CAT3Dxx) |
| Offset on tilting guide | 0mm |
| Thru a guide mode | Normal to the path |
| Check allowed gouging | 0mm |
| Part accuracy | 0,05mm |
| End extension | 0mm |
| Machining tolerance | 0,05mm |
| Radial strategy | Scallop height |
| Number of paths | 1 |
| Extend tilting guide | true |
| Side of tilting guide offset | Left |
| Covering mode | false |
| Check accuracy | 0,1mm |
| Unused | true |
| Unused | true |
| Collision on part | false |
| Max discretization step | 10000mm |
| To / From | To |
| Tool axis guidance | Fixed lead and tilt |
| Tilt angle | 25deg |
| Lead angle | 0deg |
| Mfg5AxisShortMacroFlag | false |
| Unused | 0mm |
| Unused | 0mm |
| Max distance between paths | 5mm |
| Tool path style | Zig zag |
| Max discretization angle | 63deg |
| Allowed lead | 30deg |
| Guidance | Lead angle |
| Min lead angle | -30deg |
| Allowed tilt | 30deg |
| Scallop height | 0,05mm |
| Collision checking mode | Active Part |
| Max lead angle | 30deg |
| Start extension | 0mm |
| Part allowed gouging | 0mm |
| Minimum heel distance | 1mm |
| Lead angle | 0deg |

| Feedrate Feedrate unit; Linear. Spindle output; true. Automatic compute from tooling Feeds and Speeds; true. Spindle unit; Angular. Automatic compute from tooling Feeds and Speeds; true. MFG_FEED_SELECT_TRANSITION; false. MFG_FEED_TYPE_TRANSITION; Machining. Machining feedrate; 1000mm_mn. Machining spindle; 70turn_mn. MFG_LOCAL_FEED_TRANSITION_VALUE; 5000mm_mn. Approach feedrate; 300mm_mn. Retract feedrate; 1000mm_mn. | Machining Time Cutting time; 21' 28''. Total time; 22' 8''. |
| --- | --- |